TUGAS EVALUASI PRAKTIKUM VII

Di Labolatorium Terpadu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia membangun infrastruktur jaringan untuk mengintegrasikan empat laboratorium utama mereka. Administrator jaringan diberikan blok IP Address 172.125.0.0/16 dan diwajibkan melakukan efisiensi alokasi IP menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask).

- Topologi Jaringan:

      - WAN AREA			: 2 Host (Terdapat 3 jalur WAN antar Router: R1-						  R2, R2-R3, dan R2-R4)

      - LAB_STARTUP		: 36 Pc

      - LAB_MULTIMEDIA	: 30 Pc

      - LAB_IOT			: 24 Pc

      - LAB_COMNET		: 14 Pc

- Instruksi Tugas:

  - Konfigurasikan IP Address pada semua perangkat (Router, Switch, PC, dan Laptop) sesuai dengan perhitungan VLSM yang telah dibuat, khusus untunk PC mendapatkan host IP menggunakan DHCP.

  - Konfigurasikan protokol Routing Static disetiap Router agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi secara end-to-end.

  - Configurasi Access Point Pada LAB_IOT SSID : “UMI Connect” password: umiukhuwah

  - Topologi Bisa di Akses di Link Berikut:

- https://drive.google.com/file/d/1WcNeYNOsBNLjU_R47VDxaBhNs8osdHjQ/view?usp=sharing